# Утверждена

Решением  собрания депутатов

МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области

От 15.12. 2014г. № _23___

Глава МО          А.В. Асютиков

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района

Курской области на 2014-2023 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

# Генеральный директор                А.М. Кирилюк

# Раздел 1.

# Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района

# Курской области на 2014-2023 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; |
| Заказчик Программы | Администрация Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 51220 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 15445 тыс. рублей; 2015 год – 3625 тыс. рублей; 2016 год – 5025 тыс. рублей; 2017 год – 5600 тыс. рублей; 2018 год – 4875 тыс. рублей; 2019 год – 3200 тыс. рублей; 2020 год – 3025 тыс. рублей; 2021 год – 3200 тыс. рублей; 2022 год – 4025 тыс. рублей. 2023 год – 3200 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Троицкий сельсовет» расположено в Железногорском районе Курской области.

Муниципальное образование «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской включает в себя три населенных пунктов. Центром муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области является село Троицкое.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 года составила 617 человека.

На территории МО расположены следующие организации (объекты) социальной сферы – школа, два дом культуры, библиотека,  два фельдшерско-акушерских пункта,  два магазина, почтовое отделение, администрация сельсовета.

Муниципальное образование «Троицкий сельсовет» является самодостаточным  субъектом бюджетных отношений Железногорского района Курской области.

Уровень развития экономики муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области  довольно высокий. На территории сельсовета расположено крупное сельскохозяйственное предприятие - ОАО «Агропромкомплектация – Курск», в котором задействовано основная часть трудоспособного населения сельсовета. Кроме того, на территории сельсовета функционирует 4 предприятия различной производственной направленности. Часть трудоспособного населения работает в г. Железногорске и в предприятиях других поселений района, часть задействована в организациях социальной и бытовой сфер, функционирующих на территории МО

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Троицкий сельсовет» составляют один 16-и квартирный дом (д. Старый Бузец) и индивидуальные дома в количестве 570 единиц.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 27932 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 45,4 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет – 100%, сетевым газом – 70,4%, водопроводом – 8,2%. Организован централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов.

По состоянию на 01.01.2013 года все три населенные пункты, расположенные на территории Троицкого сельсовета подключены к системе сетевого газоснабжения.

Объекты социальной сферы (народного образования и здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в управлении соответствующих районных учреждений и финансируются за счет средств районного и областного бюджетов.

В муниципальной собственности Троицкого сельсовета находятся –   дома культуры и здание администрации сельского поселения.

Показатели многоквартирного жилищного фонда МО Троицкий сельсовет на 01.01.2014 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/квартир) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельное |  |  | всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Электроснабжение | Водоснабжение | канализация | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (тыс. куб.м ) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | д. Старый Бузец | 1 | 16 | 16 | 960 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | - | 16 | - | 43,8 | 1000 | 1000 | 0,7 | 16,0 | 16,0 |
|  | Итого | 1 | 16 | 16 | 960 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | - | 16 | - | 43,8 | 1000 | 1000 | 0,7 | 16,0 | 16,0 |

Показатели индивидуального жилищного фонда МО Троицкий сельсовет на 01.01.2014 года

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водоснабжение | Электроэнергия | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (тыс. куб.м ) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Троицкое | 167 | 169 | 7983 | 47/46 | 169/169 | 150/148 | - | 167 | 150 | 43,8 | 1000 | 1000 | 2,0 | 169 | 148 |
| 2 | д. Старый Бузец | 216 | 245 | 10156 | - | 216/245 | 170/194 | - | 216 | 170 | 43,8 | 1000 | 1000 | - | 245 | 194 |
| 3 | д. Гнездилово | 104 | 187 | 8833 | - | 104/187 | 80/144 | - | 104 | 104 | 43,8 | 1000 | 1000 | - | 187 | 144 |
|  | Итого | 570 | 601 | 26972 | 47/46 | 570/601 | 400/486 | - | 570 | 400 | 43,8 | 1000 | 1000 | 2,0 | 601 | 486 |

Показатели  организаций бюджетной сферы муниципального образования (поселения)

Троицкий сельсовет на 01.01.2014 года

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность Постоянного персонала | Общая площадь (кв.м) | электроэнергия | Водопровод | Канализация | Сетевой газ | электроэнергия | Вода | Сетевой газ | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) | Сетевой газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 13 | 15 | 16 |
| 1 | Средняя школа с Троицкое | 30 | 1200 | + | + | - | + | 1 | - | 1 | 22000 | 500 | 33,6 |
| 2 | ДК, с.Троицкое | 4 | 820 | + | + | - | + | 1 | - | 1 | 8100 | 25,0 | 24,6 |
| 3 | ФАП, с. Троицкое | 4 | 120 | + | + | - | + | 1 | - | 1 | 4800 | 25,0 | 3,6 |
| 5 | Магазин, с. Троицкое | 2 | 40 | + | + | - | + | 1 | - | 1 | 3200 | 12,5 | 1,2 |
| 6 | Почта, с. Троицкое | 2 | 40 | + | + | - | + | 1 | - | 1 | 3200 | 12,5 | 1,2 |
| 7 | Администрация с. Троицкое | 4 | 120 | + | + | - | + | 1 | - | 1 | 4800 | 25,0 | 3,6 |
| 8 | ДК, д. Старый Бузец | 4 | 820 | + | - | - | + | 1 | - | 1 | 8100 | - | 24,6 |
| 9 | ФАП д. Старый Бузец | 2 | 60 | + | - | - | + | 1 | - | 1 | 2400 | - | 1,8 |
| 10 | Магазин, д. Старый Бузец | 2 | 40 | + | - | - | + | 1 | - | 1 | 3200 | - | 1,2 |
|  | Итого | 54 | 3260 |  |  |  |  | 10 | - | 10 | 59800 | 600 | 95,4 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования   прогнозируется увеличение численности населения (табл. 3).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 70 домов общей площадью 7000 кв. метров (таблица 5). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 51,0 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере 0,5-1 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить (табл. 7):

- в селе Троицкое пункт закупа сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях, с цехом первичной ее переработки и магазином (крытым рынком;

- в селе Троицкое, деревне Старый Бузец и деревне Гнездилово многофункциональные пункты по социальному обслуживанию населения.

Прогноз роста численности населения в МО Троицкий сельсовет в 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Троицкое | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| 2 | д. Старый Бузец | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 273 | 275 | 277 | 279 | 281 |
| 3 | д. Гнездилово | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
|  | Итого | 617 | 621 | 625 | 629 | 633 | 637 | 641 | 645 | 649 | 653 | 657 |

Прогноз строительства жилья в МО Троицкий сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Троицкое | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | д. Старый Бузец | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | д. Гнездилово | домов | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв. м | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Всего по МО | домов | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | кв. м | 7000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

### вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах Троицкого сельсовета

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  |  |  | Газоснабжение |  | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Межпоселковый газопровод (км) | Распределительный газопровод (км) | Артезианская скважин (ед.) | Водопровод (км) |
| 1 | с. Троицкое | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 2 | д. Старый Бузец | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | д. Гнездилово | 1,5 | 1/500 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2,5 |
|  | ##### Всего по МО | 0,5 | 1/500 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1 | 3,5 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО Троицкий сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Троицкое | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции у населения с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Троицкое | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3 | д. Старый Бузец | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | д. Гнездилово | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | ##### Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО Троицкий сельсовет

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  | Самотечная канализация (км) | Выгреб |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции у населения с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с. Троицкое | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 1 |
| 2 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в с. Троицкое | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Старый Бузец | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Гнездилово | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/(2х250) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 4 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах МО Троицкий сельсовет на 2014-2023 годы (кв.м)

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2018 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2020 ( | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Троицкое | 7983 | 80 | 200 | 8103 | 80 | 200 | 8223 | 80 | 200 | 8343 | 80 | 200 | 8463 | 80 | 200 | 8583 |
| 2 | д. Старый Бузец | 11116 | 110 | 200 | 11206 | 110 | 200 | 11296 | 110 | 200 | 11386 | 110 | 200 | 11476 | 110 | 200 | 11566 |
| 3 | д. Гнездилово | 8833 | 90 | 1000 | 9743 | 90 | 1000 | 10653 | 90 | 1000 | 11563 | 90 | 1000 | 12473 | 90 | 1000 | 13383 |
|  | Итого по МО | 27932 | 280 | 1400 | 29052 | 280 | 1400 | 30172 | 280 | 1400 | 31292 | 280 | 1400 | 32412 | 280 | 1400 | 33532 |

Прогноз уровня обеспеченности жилфондом населения в МО Троицкий сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Троицкое | 8103 | 173 | 46,8 | 8223 | 177 | 46,5 | 8343 | 181 | 46,1 | 8463 | 185 | 45,7 | 8583 | 189 | 45,4 |
| 2 | д. Старый Бузец | 11206 | 265 | 42,3 | 11296 | 269 | 42,0 | 11386 | 273 | 41,7 | 11476 | 277 | 41,4 | 11566 | 281 | 41,2 |
| 3 | д. Гнездилово | 9743 | 187 | 52,1 | 10653 | 187 | 57,0 | 11563 | 187 | 61,8 | 12473 | 187 | 66,7 | 13383 | 187 | 71,6 |
|  | Итого по МО | 29052 | 625 | 46,5 | 30172 | 633 | 47,7 | 31292 | 641 | 48,8 | 32412 | 649 | 49,9 | 33532 | 657 | 51,0 |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения

Троицкого сельсовета

3.1.1 Текущее состояние системы электроснабжения

Потребители муниципального образования «Троицкий сельсовет»» Железногорского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 48,0 км, ЛЭП-0,4 кВ – 26 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 19 единиц, общей мощностью 2560 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 800 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 400 кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,4 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,4 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,45 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0,50 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0,55 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,60 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,65 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Троицкого сельсовета в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом увеличится 1,5 раза и составит ~ 600 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

## 3.2.2.  Перспективы развития схемы электроснабжения

## Троицкого сельсовета в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (70 домов общей площадью 7000 кв. м) построить 1,5 км ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА,  3,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 11).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,2 км ЛЭП-10 кВ,  1 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА,  0,2 км ЛЭП-0,4 кВ и 0,2 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 6-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимого жилья

в МО Троицкий сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование территорий застройки | Наименование объектов строительства | Единица измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Троицкое | домов | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | уличное освещение | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | д. Старый Бузец | домов | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | уличное освещение | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | д. Гнездилово | домов | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ТП-10/0,4 кВ | ед./кВА | 1/500 | 1/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | уличное освещение | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по МО | домов | ед. | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | ЛЭП-10 кВ | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ТП-10/0,4 кВ | ед./кВА | 1/500 | 1/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 3,5 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | уличное освещение | км | 3,5 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО Троицкий сельсовет

Таблица 12

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Сроки ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с. Троицкое | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 2017 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в с. Троицкое | - | - | 0,05 | 0,05 | 2019 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Старый Бузец | - | - | 0,05 | 0,05 | 2021 |
| 3 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Гнездилово | - | - | 0,05 | 0,05 | 2023 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/(2х250) | 0,2 | 0,2 |  |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в МО Троицкий сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Троицкое | 173 | 0,45 | 78 | 177 | 0,5 | 89 | 181 | 0,55 | 100 | 185 | 0,6 | 111 | 189 | 0,65 | 123 |
| 2 | д. Старый Бузец | 265 | 0,45 | 119 | 269 | 0,5 | 134 | 273 | 0,55 | 150 | 277 | 0,6 | 162 | 281 | 0,65 | 183 |
| 3 | д. Гнездилово | 187 | 0,45 | 84 | 187 | 0,5 | 94 | 187 | 0,55 | 103 | 187 | 0,6 | 112 | 187 | 0,65 | 121 |
|  | Итого по СП | 625 | 0,45 | 281 | 633 | 0,5 | 317 | 641 | 0,55 | 353 | 649 | 0,6 | 385 | 657 | 0,65 | 427 |

## Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения муниципального образования

## Троицкий сельсовет 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 14

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в с. Троицкое | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Старый Бузец | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Гнездилово | ВЛ-10 кВ – 1,5км | 1,5 | 2014 -23 | Обеспечение электроэнергией 50 домов (5000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 2,5 км | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-2,5 км | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 6,25 |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции у населения с цехом переработки и магазином (крытым рынком) в с. Троицкое | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в с. Троицкое | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 6 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в д. Старый Бузец | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2021 |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 7 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в д. Гнездилово | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2023 |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 8 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение – 6,0 км | 3,0 | 2014 -2023 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  | 12,25 |  |  |  |

### 3.3 Прогноз развития схемы газоснабжения

### МО Троицкий сельсовет

3.3.1  Текущее состояние системы газоснабжения

В МО Троицкий сельсовет к системе сетевого газоснабжения подключены все населенные пункты. Строительство сетей газоснабжения на территории Троицкого сельсовета осуществлялось в 1991 годах.

Система газоснабжения населенных пунктов Троицкого сельсовета включает в себя 12 км межпоселкового газопровода и 18 км распределительного газопровода.

Собственником системы газоснабжения Троицкого сельсовета является Комитет по управлению имуществом Курской области, техническую эксплуатацию осуществляет ОАО Курскгаз.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением населения составляет 70,4%.

## 3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

Троицкий сельсовет на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех населенных пунктах, подключенных к системе сетевого газоснабжения, в период 2014-2023 годов предполагается газифицировать в общей сложности 35 домов существующего индивидуального жилищного фонда (табл.17).

Для осуществления данной задачи в период 2014-2019 годов планируется построить 1,75 км  распределительных газопроводов (табл.18).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (70 домов общей площадью 7000 кв. м) построить 1,5 км межпоселковых и 3,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 15).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,35 км распределительных сетей газопровода (т. 16).

Прогноз строительства объектов газоснабжения для вводимого жилья

в населенных пунктах Троиццкого сельсовета в 2014 – 2023 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов строительства | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Троицкое | домов | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | распределительный газопровод | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | д. Старый Бузец | домов | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | распределительный газопровод | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | д. Гнездилово | домов | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | межпоселковый газопровод | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | распределительный газопровод | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по МО | домов | ед. | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | межпоселковый газопровод | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | распределительный газопровод | км | 3,5 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

### Прогноз строительства объектов сетевого газоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО «Троицкий сельсовет»

Таблица 16

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Распределительный газопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в с. Троицкое | 0,2 | 2017 |
| 2 | Пункт социального обслуживания населения в с. Троицкое | 0,05 | 2019 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в д. Старый Бузец | 0,05 | 2021 |
| 3 | Пункт социального обслуживания населения в д. Гнездилово | 0,05 | 2023 |
|  | ##### Всего по МО | 0,35 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда

### в МО «Троицкий сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Старый Бузец | индивидуальные жилые дома | ед. | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Гнездилово | индивидуальные жилые дома | ед. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома | ед. | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующего

### жилищного фонда в МО «Троицкий сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Старый Бузец | Распределительный газопровод | км | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Гнездилово | Распределительный газопровод | км | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО | Распределительный газопровод | км | 1,75 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Троицкий сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Троицкое | 173 | 1000 | 173 | 177 | 1000 | 173 | 181 | 1000 | 173 | 185 | 1000 | 173 | 189 | 1000 | 173 |
| 2 | д. Старый Бузец | 265 | 1000 | 265 | 269 | 1000 | 265 | 273 | 1000 | 265 | 277 | 1000 | 265 | 281 | 1000 | 265 |
| 3 | д. Гнездилово | 187 | 1000 | 187 | 187 | 1000 | 187 | 187 | 1000 | 187 | 187 | 1000 | 187 | 187 | 1000 | 187 |
|  | Итого по СП | 625 | 1000 | 625 | 633 | 1000 | 625 | 641 | 1000 | 625 | 649 | 1000 | 625 | 657 | 1000 | 625 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Троицкий сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 20

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода | д. Гнздилово – 1,5 км | 3,0 | 2014 | Обеспечение сетевым газом 50 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся индивидуальных жилых домов | с. Троицкое – 0,5 км | 0,5 | 2014-23 |  |  |
|  |  | д. Старый Бузец – 0,5 км | 0,5 | 2014-23 |  |  |
|  |  | д. Гнездилово – 2,5 км | 2,5 | 2014-23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 6,5 |  |  |  |
| 3 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки в с. Троицкое – 0,2 км | 0,2 | 2017 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в с. Троицкое – 0,05 км | 0,05 | 2019 |  |  |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Старый Бузец – 0,05 км | 0,05 | 2021 |  |  |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Гнездилово – 0,05 км | 0,05 | 2023 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,35 |  |  |  |
| 4 | Стр-во распределительного газопровода для обеспечения сетевым газом существующих объектов индивидуального жилищного фонда | д. Старый Бузец - 1,25 км | 1,25 | 2014-2019 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д. Гнездилово - 0,5 км | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,75 |  |  |  |
|  | Итого |  | 8,6 |  |  |  |

3.4. Схема

развития системы водоснабжения муниципального образования «Троицкий сельсовет»

на период 2014-2023 г.г.

3.4.1  Текущее состояние системы водоснабжения

Из девяти населенных пунктов Троицкого сельсовета централизованным водоснабжением обеспечено один (с. Троицкое)  (таблица 21).     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя 3 артезианских скважин, 3  водонапорных башни и  1,5 км водопроводных сетей. Имеется одна артезианская скважина без водопроводной сети в д. Старый Бузец. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования только на 8,2 % обеспечивает потребности населения в питьевой воде.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев, наличие которых составляет 80 единиц.

Система централизованного водоснабжения населенных пунктов Троицкого сельсовета характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа как водозаборных и водонапорных установок, так и водопроводных сетей составляет 70%.

На текущий момент более 70% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Характеристика действующей системы водоснабжения в МО Троицкий сельсовет на 01.01.2014г.

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Колодцы (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во |  | Износ (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. ЭВУ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Троицкое | 3 | 1977-2010 | 50 | 3 | 1977-2010 | 50 | 1,5 | 1977 | 100 | 36 | - | 50 |
| 2 | д. Старый Бузец | 1 | 1977 | 100 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 50 |
| 3 | д. Гнездилово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 50 |
|  | Итого | 4 | - | - | 3 | - | 50 | 1,5 | - | - | 80 | - | 50 |

Баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения с. Троицкое по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Наличие и производительность водозаборов |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 3 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 360 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 120 |
| 2 | ##### Забор (покупка) и расход воды |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 10 |
| 2.2 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | 350 |
| 2.3 | Годовой объем подачи воды в сеть | т.куб.м | 5,5 |
| 2.4 | Потери воды в водопроводных сетях | т.куб.м | 2,2 |
|  |  | % | 40 |
| 3 | Реализация воды потребителям в год - всего | т.куб.м | 3,3 |
|  | - население | т.куб.м | 2,7 |
|  | - бюджетные организации | т.куб.м | 0,6 |
|  | - прочие потребители | т.куб.м | - |
| 4 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 120 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,24 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,24 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 24,24 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,24 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | подкл. | - |

3.4.2 Перспектива развития системы водоснабжения

в 2014-2023 годах

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимых объектов индивидуального жилищного фонда (70 жилых домов) построить артезианскую скважину и 3,5 км водопровода (табл. 23).

- Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы построить 0,35 км водопровода (табл.24).

- Для улучшения снабжения питьевой водой существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в населенных пунктах Троицкого сельсовета предполагается построить в 2014-2023 годах 4 артезианские скважины, 4 водонапорные установки, 15,2 км водопровода (табл. 26).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить в селе Троицкое (табл.27):

– реконструкцию и модернизацию 1-й артезианский скважины с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию (замену)  1-ой водонапорной башни;

- реконструкцию (замену) 1,5 км существующих водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимого в 2014 – 2023 годах жилья

в МО Троицкий сельсовет

Таблица 23

| № п/п | Наименование территорий застройки | Объекты строительства | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Троицкое | дома | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | водопровод | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | д. Старый Бузец | дома | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | водопровод | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | д. Гнездилово | дома | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | артскважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по МО | дома | ед. | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | артскважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 3,5 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимых на 2014 – 2023 годах

объектов социальной сферы  в МО Троицкий сельсовет

Таблица 24

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции у населения с цехом первичной переработки и магазином в с. Троицкое | 0,2 | 2017 |
| 2 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в с. Троицкое | 0,05 | 2019 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Старый Бузец | 0,05 | 2021 |
| 4 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Гнездилово | 0,05 | 2023 |
|  | ##### Всего по МО | 0,35 |  |

### Прогноз подключения существующих индивидуальных жилых домов

### к системам водоснабжения в МО «Троицкий сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 25

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование вводимых объектов водоснабжения | Ед. изм. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Троицкое | Индивидуальные жилые дома | ед. | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | д. Старый Бузец | Объекты социальной сферы | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д. Старый Бузец | Индивидуальные жилые дома | ед. | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | д. Гнездилово | Индивидуальные жилые дома | ед. | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Всего по МО | Объекты социальной сферы | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | ед. | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для улучшения снабжения питьевой водой

### существующего жилищного фонда в МО «Троицкий сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Троицкое | Водопровод | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | д. Старый Бузец | Артезианская скважина | ед. | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  |  | Водонапорная установка | ед. | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  |  | Водопровод | км | 7,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 3 | д. Гнездилово | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорная установка | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего по МО | Артезианская скважина | ед. | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  |  | ###### Водонапорная установка |  | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  |  | Водопровод | км | 15,2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

### Прогноз реконструкции объектов водоснабжения в МО Троицкий сельсовет 2014-2023 годах

Таблица 27

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Хоз. номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Троицкое |  | 10,0 | 1977 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  | 10,0 | 1977 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Хоз. номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ем-сть (м3) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Троицкое |  | 15,0 | 1977 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  | 15,0 | 1977 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) | Всего | в т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | с. Троицкое | 1,5 | 50-100 | 1977 | 100 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 1,5 | 50-100 | 1977 | 100 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления воды из систем централизованного водоснабжения в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Троицкий сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) | Количество жителей (чел) | Среднее удельное потребленя воды в год (куб.м/чел.) | Общее потребления воды в год (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Троицкое | 38 | 43,8 | 1,7 | 72 | 43,8 | 3,2 | 108 | 43,8 | 4,8 | 148 | 43,8 | 6,5 | 281 | 43,8 | 12,3 |
| 2 | д. Старый Бузец | 50 | 43,8 | 2,2 | 108 | 43,8 | 4,7 | 165 | 43,8 | 7,2 | 222 | 43,8 | 9,7 | 189 | 43,8 | 8,3 |
| 3 | д. Гнездилово | 37 | 43,8 | 1,6 | 75 | 43,8 | 3,3 | 112 | 43,8 | 4,9 | 150 | 43,8 | 6,6 | 187 | 43,8 | 8,2 |
|  | Итого по МО | 125 | 43,8 | 5,5 | 255 | 43,8 | 11,2 | 385 | 43,8 | 16,9 | 520 | 43,8 | 22,8 | 657 | 43,8 | 28,8 |

Прогнозный баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО Троицкий сельсовет в период 2014-2023 годов

Таблица 29

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | ## 2014 | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 360 | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 840 | 840 | 840 | 960 | 960 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
| 2 | Забор и расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 10 | 15 | 18 | 25 | 33 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 |
| 2.2 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | 350 | 705 | 702 | 695 | 687 | 800 | 795 | 789 | 783 | 897 | 892 |
| 2.3 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 5,5 | 8,2 | 9,8 | 13,9 | 17,9 | 21,4 | 24,9 | 28,2 | 31,3 | 34,4 | 37,2 |
| 2.4 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 2,2 | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 5,7 | 6,4 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,4 |
|  |  | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2.5 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | т. куб.м | 3,3 | 5,1 | 6,3 | 9,2 | 12,2 | 15,0 | 17,9 | 20,9 | 23,8 | 26,8 | 29,8 |
|  | - население | т. куб.м | 2,7 | 4,4 | 5,5 | 8,3 | 11,2 | 14,0 | 16,9 | 19,9 | 22,8 | 25,8 | 28,8 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 24,00 | 25,92 | 28,0 | 30,23 | 32,65 | 35,26 | 38,08 | 41,13 | 44,42 | 47,97 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,24 | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | т.р./подкл. | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## Троицкого сельсовета 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 30

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. руб.) | Срок реализации проекта | Ожид. эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов | Водопровод в с. Троицкое – 0,5 км | 0,5 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 50 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Водопровод в д. Старый Бузец – 0,5 км | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Водопровод в д. Гнездилово – 2,5 км | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Артскважина в с. Гнездилово – 1 ед. | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 4,5 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа с/х продукции в с. Троицкое – 0,2 км | 0,2 | 2017 | Обеспечение питьевой водой вводимых объектов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социального обслуживания в с. Троицкое – 0,05 км | 0,05 | 2019 |  |  |
|  |  | Пункт социального обслуживания в д. Старый Бузец – 0,05 км | 0,05 | 2021 |  |  |
|  |  | Пункт социального обслуживания в д. Гнездилово – 0,05 км | 0,05 | 2023 |  |  |
|  |  |  | Итого- 0,35 |  |  |  |
| 3 | Строительство объектов водоснабжения для обеспечения питьевой водой существующих объектов жилфонда | с. Троицкое - водопровод -5,0 км | 5,0 | 2014 -2023 2014 -2022 2014 -2022 2014-2023 2014 2014 2014-2023 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | д. Старый Бузец - артезианская скважина – 3 ед. | 1,5 |  |  |  |
|  |  | д. Старый Бузец - водонапорная установка - 3 ед. | 1,5 |  |  |  |
|  |  | д. Старый Бузец - водопровод – 7,7 км | 7,7 |  |  |  |
|  |  | д. Гнездилово - артезианская скважина – 1 ед. | 0,5 |  |  |  |
|  |  | д. Гнездилово - водонапорная установка - 1 ед. | 0,5 |  |  |  |
|  |  | д. Гнездилово - водопровод – 2,5 км | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 19,2 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артезианские скважины – 1 ед. | 0,5 | 2014-2023 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  |  | Водонапорная башня – 1 ед. | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Водопровод – 1,5 км | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 2,5 |  |  |  |
|  | Итого |  | 26,55 |  |  |  |

## 3.6. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Троицкий сельсовет» на период 2014-2023 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2023 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО Троицкий сельсовет на 2014-2023 годы

Таблица 31

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 621 | 1,5 | 932 | 232 | 1164 |
| 2 | 2015 | 625 | 1,6 | 1000 | 250 | 1250 |
| 3 | 2016 | 629 | 1,7 | 1069 | 268 | 1337 |
| 4 | 2017 | 633 | 1,8 | 1139 | 285 | 1424 |
| 5 | 2018 | 637 | 1,9 | 1210 | 303 | 1513 |
| 6 | 2019 | 641 | 2,0 | 1282 | 320 | 1602 |
| 7 | 2020 | 645 | 2,1 | 1355 | 338 | 1693 |
| 8 | 2021 | 649 | 2,2 | 1428 | 357 | 1785 |
| 9 | 2022 | 653 | 2,3 | 1502 | 375 | 1877 |
| 10 | 2023 | 657 | 2,4 | 1577 | 394 | 1971 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов от индивидуального жилфонда в МО Троицкий сельсовет на 2014-2023 годы

Таблица 32

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Средний норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 621 | 2,2 | 1366 |
| 2 | 2015 | 625 | 2,4 | 1500 |
| 3 | 2016 | 629 | 2,6 | 1635 |
| 4 | 2017 | 633 | 2,8 | 1772 |
| 5 | 2018 | 637 | 3,0 | 1911 |
| 6 | 2019 | 641 | 3,2 | 2051 |
| 7 | 2020 | 645 | 3,4 | 2193 |
| 8 | 2021 | 649 | 3,6 | 2336 |
| 9 | 2022 | 653 | 3,8 | 2481 |
| 10 | 2023 | 657 | 4,0 | 2628 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации бытовых отходов

и санитарной очистки  населенных пунктов Троицкого сельсовета

Таблица 33

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Грузовая автомашина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ассенизационная машина | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тракторы колесные с тележкой и универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 7 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов

## МО Троицкий сельсовет на 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Таблица 34

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -50 ед. | 0,5 | 2014-2021 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 30 ед. | 1,2 | 2016-2018 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2014-2016 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,3 | 2014 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,82 |  |  |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 35

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Всего | в т. ч. по годам реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 5,4 | 1,85 | 0,35 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 7,1 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
| 4 | Количество построенных водозаборов | ед. | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 19,05 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,85 | 1,9 | 1,85 | 1,9 | 1,85 | 1,9 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжения |  |  | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
|  | -водоснабжения |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 9 | Объем вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 7000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | -газоснабжения |  | 7000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | -водоснабжения |  | 7000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Раздел 5. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в МО Троицкий сельсовет в период 2014-2023 годов

## 5.1 Прогноз установки приборов учета в индивидуальном жилищном фонде   в 2014-2023 годах

Таблица 36

| № п/п | Назначение приборов учета | Количество устанавливаемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозируемая экономия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Приборы учета газа | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Газа – 10% |
| 2 | Приборы учета воды | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Вода – 20% |

## 5.2 Прогноз энергосбережения в уличном освещении в 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 37

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уличная территория населенных пунктов Троицкого сельсовета | Замена голых проводов на самонесущий кабель | км | 6,0 | 2017 | 2000 | 4800 |
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные | ед. | 100 | 2017 | 1000 | 24000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3000 | 28800 |

## 5.3 Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения  в 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 38

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборные скважины | Оборудование приборами учета | ед. | 3 | 2014 -17 | 60,0 |  | 5000 |
| 2 | Водозаборные скважины | Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска | ед. | 3 | 2014-17 | 120,0 | 5000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 180,0 | 5000 | 5000 |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 51220 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 39 и 40.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Троицкий сельсовет на 2014 - 2023 годы (т.р.)

Таблица 39

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 12,25 | 3,0 | 7,75 | - | 1,5 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 8,6 | - | 8,25 | - | 0,35 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 26,55 | 10,0 | 13,7 | 2,5 | 0,35 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,82 | 0,32 |  | 3,5 | - |
|  | Всего по Программе | 51,22 | 13,32 | 29,7 | 6,0 | 2,2 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Троицкий сельсовет на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 40

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 12,25 | 3,325 | 0,825 | 0,825 | 2,1 | 0,825 | 0,9 | 0,825 | 0,9 | 0,825 | 0,9 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 8,6 | 3,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 26,55 | 7,4 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,85 | 1,9 | 1,85 | 1,9 | 2,85 | 1,9 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,82 | 1,02 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 51,22 | 15,445 | 3,625 | 5,025 | 5,6 | 4,875 | 3,2 | 3,025 | 3,2 | 4,025 | 3,2 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Троицкого сельсовета – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация сельского поселения готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой сельского поселения путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация сельского поселения ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Троицкое | млн.р | 0,75 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Старый Бузец | млн.р | 0,75 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Гнездилово | млн.р | 6,25 | 2,875 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |  |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 3.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции в с. Троицкое | млн.р | 1,275 | - | - | - | 1,275 | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение пункта социального обслуживания населения в с. Троицкое | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение пункта социального обслуживания населения в д. Старый Бузец | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | 0,075 | - | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 6.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение пункта социального обслуживания населения в д. Гнездилово | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,075 |  |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 7.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,025 |  |
| 8 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 6,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Администрация МО ОАО «Курскэнерго» |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Итого | млн.р | 12,25 | 3,325 | 0,825 | 0,825 | 2,1 | 0,825 | 0,9 | 0,825 | 0,9 | 0,825 | 0,9 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов | млн.р | 6,5 | 3,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | Распределительный газопровод в с. Троицкое | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.2 | Распределительный газопровод в д. Старый Бузец | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.3 | Межпоселковый газопровод в д. гнездилово | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Распределительный газопровод в д. Гнездилово | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 2 | ###### Газопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 0,35 |  |  |  | 0,2 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции в с. Троицкое | км | 0,2 |  |  |  | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 |  |  |  | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в с. Троицкое | км | 0,05 |  |  |  | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  |  |  | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в д. Старый Бузец | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 2.3 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в д. Гнездилово | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 3 | ###### Строительство распределительного газопровода для обеспечения сетевым газом существующих индивидуального жилфонда и объектов социальной сферы | млн.р | 1,75 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### д. Старый Бузец | км | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### д. Гнездилово | км | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 8,6 | 3,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов | млн.р | 4,5 | 1,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Администрация МО Застройщик ООО |
| 1.1 | Водопровод в с. Троицкое | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.2 | Водопровод в д. Старый Бузец | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.3 | Водопровод в д. Гнездилово | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.4 | ###### Артскважина в д. Гнездилово | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Водопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 0,35 | - | - | - | 0,2 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки в с. Троицкое | км | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт социального обслуживания населения в с. Троицкое | км | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Старый Бузец | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 2.4 | ###### Пункт социального обслуживания населения в д. Гнездилово | км | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 3 | ###### Строительство объектов водоснабжения существующих объектов жилфонда | млн.р | 19,2 | 3,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |  |
| 3.1 | Водопровод в с. Троицкое | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 3.2 | Артезианская скважина в д. Старый Бузец | ед. | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 3.3 | Водонапорная установка в д. Старый Бузец | ед. | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 3.4 | Водопровод в д. Старый Бузец | км | 7,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
|  |  | млн.р | 7,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.5 | Артезианская скважина в д. Гнездилово | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ООО |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Водонапорная установка в д. Гнездилово | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.7 | Водопровод в д. Гнездилово | км | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 4.1 | Артезианские скважины | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Водонапорные башни | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Водопровод | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 26,55 | 7,4 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,85 | 1,9 | 1,85 | 1,9 | 2,85 | 1,9 |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | ед | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,8 | 0,8 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,82 | 1,02 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |